| اسم المشروع: |  | رقم الرسم: | المراجعة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | الأسئلة |  | المحرر |  |  | المراجع |  |  |
|  |  |  | لا يوجد | نعم | لا | لا يوجد | نعم | لا |
| الإعداد والفحص |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | هل يتوافق الرسم مع الأكواد والمعايير والمتطلبات التنظيمية المعمول بها؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | هل يتوافق تصميم النظام مع معايير تصميم المشروع المعمول بها أو النظام أو المتطلبات الوظيفية الهيكلية ودفتر النطاق ومستندات أساس التصميم؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | هل تتوافق قدرة التحمل المسموح بها والتسوية على الرسم مع التقرير الجيوتقني؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | هل التغطية الخرسانية للتعزيز تتوافق مع مواصفات المشروع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | هل تتوافق قوة الضغط للخرسانة مع مواصفات المشروع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | هل تتوافق درجات الفولاذ التعزيزي مع مواصفات المشروع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | هل يتوافق طول وصلة الشد مع الكود؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | هل يتوافق طول التطوير/ التثبيت مع الكود؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | هل يتوافق الردم حول الهيكل مع مواصفات المشروع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | هل تتطابق تكوينات الجدار مع الحسابات المقدمة لكل جدار مقترح ، والتي توضح الملائمة الهيكلية للجدران لمقاومة الأحمال التصميمية المطبقة ضمن ضغط تحمل التربة المسموح به المحدد ، وللحفاظ على الحد الأدنى لعامل السلامة مقابل التحمل والانقلاب والانزلاق وتحمل للجدران الخرسانية المسلحة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | هل مطلوب توفير مفتاح القص للاستقرار؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | هل يمتثل الاختلاف المركزي للجدار مع الكود؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | هل تم تخفيض معامل الاحتكاك بين الأساس والتربة لحساب الغشاء تحت الأساس؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | هل تم مراعاة تأثير منسوب المياه الجوفية وتصميم مستويات الفيضان في التقرير الحسابي؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | هل تم مراعاة الحماية من التآكل في التصميم؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | هل تم توفير محطات وقف المياه في وصلات المد والبناء في الجدران المساندة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | هل تم توضيح معالم الصرف الخاصة خلف الجدار كما هو مطلوب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | هل تم توفير المسامير في وصلة المد لنقل الحمل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | هل تم توفير البطانة على الوجه الداخلي والتي سوف تتعرض للمواد الكيميائية |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | هل تتم فحص الجدار المساند بالحاجز لحمل اصطدام السيارة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | هل تم توفير فتحات الصرف للصرف؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | هل تم فحص التصادم بالمرافق تحت الأرض/ الفتحات؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | هل تربة الردم لها ذات الخصائص (زاوية الاحتكاك الداخلي، وحدة الوزن، الوزن المغمور الخ) كما هي مستخدمة في التصميم؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| المستندات ذات الصلة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | هل تم توفير مرجع لرسم الملاحظات العامة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | هل يتضمن الرسم مرجع لرسومات السطح البيني (الرسومات الميكانيكية والكهربائية والسباكة والمدنية والمعمارية؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | هل تم توفير مرجع لقائمة الرسومات؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| التنسيق والمراجعة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | هل تم التنسيق المناسب بين التخصصات وبين الإدارات؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | هل قيم المراجعون من تخصصات / أقسام أخرى العناصر ذات الصلة بمنطقتهم وقدموا تعليقاتهم؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | هل حل المهندس المسئول تعليقاتهم؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | إن أمكن، هل تم ختم الرسم من جانب مهندس مهني مسجل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| إداري |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | هل رقم الرسم والنموذج وفقاً لمتطلبات المشروع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | في حالة المراجعة، هل تم تحديد المراجعات بوضوح بالسحابات والبيان الواضح في مجموعة المراجعة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | هل تم إزالة مؤشرات المراجعة السابقة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| الرقم: | تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي) |  | القرار |  |  |  |  |  |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ |  |  | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ |  |  |  |  |  |